Jurnal Kajian Proyek

# Daftar Isi

Daftar Isi	1

Kajian I2S	2

Implementasi I2S pada Mikrofon INMP441	2

Kajian DMA	4

Implementasi Akuisisi Audio pada STM32U5A9J-DK Menggunakan Modul INMP441	5

Konfigurasi SAI	5

Konfigurasi DMA (Direct Memory Access)	6

Mekanisme Ping-Pong pada Level Buffer DMA	7

Ekstraksi Data	7

Kajian Key Word Spotting	9

# Kajian I2S

I2S (Inter-IC Sound) adalah protokol komunikasi serial yang dirancang khusus untuk mengirimkan data audio berbentuk sinyal digital. I2S dirancang khusus untuk menjamin pengiriman sampel audio yang kontinu dan sinkron terhadap waktu, sehingga tidak terjadi jeda atau distorsi pada sinyal audio yang dikirim. Komunikasi I2S menggunakan tiga jalur sinyal, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Tiga Jalur Sinyal Protokol I2S

| Jalur Sinyal | Nama Lengkap | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| SCK (BCLK) | Serial Clock / Bit Clock | Detak (clock) yang mengiringi setiap bit data yang dikirim. Satu pulsa SCK = satu bit data. |
| WS (LRCLK) | Word Select / Left-Right Clock | Menandai slot channel yang sedang aktif dikirim: kondisi rendah (low) untuk channel kiri, tinggi (high) untuk channel kanan. Frekuensi WS menentukan sample rate audio. |
| SD | Serial Data | Jalur data audio itu sendiri, dikirim secara serial bit demi bit, dimulai dari bit paling signifikan (MSB-first). |

Protokol I2S menggunakan konsep master-slave. Perangkat master bertanggung jawab membangkitkan sinyal SCK dan WS, sedangkan perangkat slave hanya mengikuti clock yang diberikan oleh master dan mengirim atau menerima data sesuai timing tersebut. Setiap periode WS (satu siklus penuh dari rendah ke tinggi dan kembali ke rendah) disebut satu frame. Di dalam satu frame, terdapat sejumlah bit SCK yang membawa data untuk masing-masing channel (kiri dan kanan). Jumlah total SCK per frame bergantung pada ukuran data yang dikonfigurasi. Misal pada sistem audio yang memiliki sampling rate 16kHz, ukuran data 32-bit per channel, dengan 2 channel per frame, akan membutuhkan total 64 SCK per satu periode WS (rasio SCK/WS =32bit x 2 channel = 64). Berdasarkan rasio SCK/WS tersebut, maka clock minimum yang dibutuhkan sistem adalah 64 x 16khz = 1Mhz.

## Implementasi I2S pada Mikrofon INMP441

Gambar 1 Modul INMP441

INMP441 adalah mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) dengan keluaran digital. Karena keluarannya sudah dalam bentuk digital serial berformat I2S, mikrofon ini dapat dihubungkan langsung ke peripheral penerima I2S pada mikrokontroler tanpa memerlukan ADC (Analog-to-Digital Converter) eksternal. Beberapa karakteristik penting INMP441:

- Resolusi data

Mikrofon ini menghasilkan data audio dengan resolusi 24-bit, namun data tersebut dikirim di dalam satu frame berukuran 32-bit mengikuti format MSB-justified — artinya 24 bit data valid ditempatkan pada posisi bit paling signifikan (paling kiri), sedangkan 8 bit sisanya (paling kanan / LSB) diisi nol sebagai padding.

- Mode Operasi

INMP441 selalu berperan sebagai slave — ia tidak membangkitkan clock sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada SCK dan WS yang diberikan oleh perangkat master (STM32).

- Pemilihan Channel

Mikrofon ini memiliki pin L/R yang menentukan pada slot channel mana (kiri atau kanan) data akan dikirim dalam satu frame I2S. Pengaturan pin ini pada rangkaian menentukan slot mana yang harus dibaca oleh mikrokontroler. Untuk memilih channel L, hubungkan pin L/R menuju GND. Untuk memilih channel R, hubungkan pin L/R menuju VDD (3.3V)

Gambar 2 menunjukkan hasil tangkapan logic analyzer pada tiga jalur komunikasi I2S menggunakan modul INMP441. Secara berurutan dari atas ke bawah, ketiga sinyal tersebut adalah: 1) Sinyal pada jalur SD yang merepresentasikan noise (derau) ruangan, 2) Sinyal WS dengan frekuensi 16 kHz yang sesuai dengan sample rate yang digunakan, dan 3) Sinyal SCK dengan frekuensi 1 MHz.

Gambar 2 Bentuk Sinyal 3 Jalur I2S pada INMP441 melalui Logic Analyzer

# Kajian DMA

Direct Memory Access (DMA) adalah mekanisme perangkat keras yang memungkinkan perpindahan data antar peripheral dan memori (atau antar lokasi memori) tanpa keterlibatan aktif CPU pada setiap unit data yang dipindahkan. Setelah CPU mengonfigurasi parameter transfer (alamat sumber, alamat tujuan, jumlah data, mode transfer), unit DMA bekerja secara independen, dan CPU hanya diberi tahu melalui interrupt ketika transfer selesai atau mencapai kondisi tertentu.

Tanpa DMA, pemindahan data dari peripheral ke memori harus dilakukan CPU secara manual, misalnya membaca register data SAI satu sampel per satu sampel di dalam interrupt service routine (ISR). Pada aplikasi audio real-time dengan sample rate 16 kHz, pendekatan ini akan membebani CPU dengan interrupt yang sangat sering (setiap ~62,5 mikrodetik per sampel), sehingga menyita siklus CPU yang seharusnya dapat digunakan untuk proses lain seperti inferensi ML.

- Mengurangi beban CPU (CPU offloading), CPU dapat mengerjakan tugas lain selagi transfer data berlangsung.

- Latensi transfer lebih rendah dan lebih konsisten dibanding polling berbasis interrupt per-sampel.

- Efisiensi daya lebih baik, karena CPU dapat memasuki mode sleep/low-power selama menunggu data.

- Throughput lebih tinggi untuk transfer data kontinu seperti streaming audio.

Sebuah transfer DMA pada umumnya dikonfigurasi dengan parameter berikut:

- Alamat sumber (source address): misalnya data register peripheral SAI.

- Alamat tujuan (destination address): misalnya buffer di SRAM.

- Ukuran data (data width): byte, half-word, atau word.

- Jumlah transfer (transfer count): jumlah unit data yang dipindahkan.

- Mode transfer: normal (single-shot) atau circular (berulang otomatis).

- Prioritas channel: relevan ketika beberapa channel DMA aktif bersamaan.

- Pemilihan mode transfer DMA sangat menentukan perilaku sistem pada aplikasi streaming data kontinu seperti audio.

Tabel berikut merangkum perbandingan antara mode normal dan circular:

Tabel 2 Perbedaan Mode Normal dan Sirkular pada DMA

| Aspek | Mode Normal | Mode Circular |
| --- | --- | --- |
| Perilaku setelah transfer count tercapai | Transfer berhenti; perlu re-arm manual oleh CPU | Pointer otomatis kembali ke awal buffer, transfer berlanjut tanpa intervensi CPU |
| Cocok untuk | Transfer satu kali (one-shot), misalnya memuat data dari flash | Streaming kontinu, misalnya akuisisi audio dari SAI/I2S |
| Risiko gap/blind spot | Berpotensi ada jeda antar transfer jika re-arm terlambat | Tidak ada jeda antar siklus transfer, karena bersifat otomatis |
| Interrupt yang tersedia | Transfer Complete (TC) | Half-Transfer (HT) dan Transfer Complete (TC) — cocok untuk skema ping-pong/double-buffer |

# Implementasi Akuisisi Audio pada STM32U5A9J-DK Menggunakan Modul INMP441

## Konfigurasi SAI

STM32U5A9J-DK memiliki peripheral SAI (Serial Audio Interface), yaitu peripheral komunikasi serial yang universal dan dapat dikonfigurasi untuk meniru berbagai protokol audio serial (I2S, PCM, TDM, dan lainnya) melalui pengaturan register. Pada sistem ini, blok SAI1_Block_A dikonfigurasi agar berperilaku sebagai I2S standar menyesuaikan modul mic yang digunakan.

Protokol I2S pada SAI1 diinisialisasi melalui fungsi HAL_SAI_InitProtocol() dengan parameter-parameter kunci dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3 Parameter Inisialisasi SAI

| Parameter | Nilai | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| AudioMode | SAI_MODEMASTER_RX | STM32 sebagai master, berperan menerima data |
| Protokol | SAI_I2S_STANDARD | Mengikuti standar Philips I2S |
| Ukuran data | SAI_PROTOCOL_DATASIZE_32BIT | Setiap sampel diterima sebagai word 32-bit |
| Jumlah slot | 2 | Dua slot per frame (channel kiri dan kanan), sesuai standar I2S |
| MonoStereoMode | SAI_MONOMODE | Hanya slot aktif (channel 0) yang disalin ke buffer; data tidak berselang-seling L/R |
| AudioFrequency | SAI_AUDIO_FREQUENCY_16K | Target sample rate 16 kHz, sesuai kebutuhan. |
| FIFOThreshold | SAI_FIFOTHRESHOLD_HF | Permintaan transfer data dipicu saat FIFO peripheral terisi setengah |

Dikarenakan pada implementasi ini INMP441 dikonfigurasi hanya untuk channel Left (L), parameter MonoStereoMode = SAI_MONOMODE berperan penting. Parameter ini memastikan hanya data dari satu channel (slot aktif) yang disalin ke buffer penerima, sehingga data yang tersimpan di memori adalah sampel audio mono yang berurutan, bukan data yang berselang-seling antara channel kiri dan kanan. Hal ini menyederhanakan tahap ekstraksi data karena tidak diperlukan logika tambahan untuk memisahkan atau membuang slot channel yang tidak relevan.

## Konfigurasi DMA (Direct Memory Access)

STM32U5 menggunakan generasi DMA controller yang lebih baru yang disebut GPDMA (General Purpose DMA). Perbedaan mendasar GPDMA terhadap DMA klasik terletak pada cara transfer dikonfigurasi:

- DMA klasik

konfigurasi transfer (alamat sumber, alamat tujuan, jumlah data, mode) disimpan langsung pada register peripheral DMA. Mode circular pada DMA klasik adalah suatu flag/bit konfigurasi tersendiri yang independen — begitu diaktifkan, controller otomatis mengulang transfer dari awal setelah selesai.

- GPDMA (STM32U5)

konfigurasi transfer disusun dalam bentuk struktur data yang disebut node (deskriptor transfer), dan beberapa node dapat dirangkai menjadi suatu linked-list. Setiap node memiliki penunjuk (pointer) ke node berikutnya yang harus dieksekusi setelah node tersebut selesai. Arsitektur ini secara desain memang berbasis linked-list — bukan pilihan opsional.

Parameter-parameter kunci dari node transfer DMA yang digunakan untuk memindahkan data dari SAI1 ke memori dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4 Parameter konfigurasi node transfer GPDMA untuk SAI1 RX

| Parameter | Nilai | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| Request | GPDMA1_REQUEST_SAI1_A | Transfer dipicu oleh permintaan dari peripheral SAI1 Block A |
| Direction | DMA_PERIPH_TO_MEMORY | Arah transfer: dari register peripheral menuju memori (SRAM) |
| SrcInc / DestInc | FIXED / INCREMENTED | Alamat sumber tetap (selalu membaca register SAI yang sama); alamat tujuan bertambah (mengisi buffer secara berurutan) |
| SrcDataWidth / DestDataWidth | WORD (32-bit) / WORD (32-bit) | Setiap transfer memindahkan satu unit data 32-bit, sesuai ukuran data protokol I2S yang dikonfigurasi |
| BlkHWRequest | DMA_BREQ_SINGLE_BURST | Setiap satu word data yang siap langsung memicu satu transfer (tidak menunggu beberapa word terkumpul) |
| SrcBurstLength / DestBurstLength | 1 / 1 | Burst berisi satu unit transfer, konsisten dengan single burst request |
| TransferEventMode | DMA_TCEM_BLOCK_TRANSFER | Event/interrupt selesai transfer dipicu pada level satu blok penuh, menjadi dasar pemicu callback half-complete dan full-complete |

## Mekanisme Ping-Pong pada Level Buffer DMA

Buffer memori tempat GPDMA menuliskan data (buffer DMA mentah) diperlakukan sebagai ring buffer sirkular (setelah mencapai indeks terakhir, akan kembali ke indeks). Selama proses pengisian buffer ini berlangsung terus-menerus, terdapat dua titik pemberitahuan (callback interrupt) yang dapat dimanfaatkan di kode main.c:

- HAL_SAI_RxHalfCpltCallback, dipicu ketika separuh pertama buffer telah terisi penuh

- HAL_SAI_RxCpltCallback, dipicu ketika separuh kedua buffer telah terisi penuh (buffer akan segera ditulis ulang dari awal)

Pola ini secara konsep disebut ping-pong buffering, pada saat CPU memproses (mengekstrak) data dari separuh buffer yang baru selesai diisi, GPDMA sudah melanjutkan pengisian pada separuh buffer berikutnya tanpa jeda. Prinsip ini memastikan tidak ada data yang hilang selama CPU masih sempat menyelesaikan proses ekstraksinya sebelum GPDMA kembali menimpa area buffer yang sama pada turn berikutnya.

## Ekstraksi Data

Data yang dikirim mikrofon INMP441 berupa 24-bit data valid yang ditempatkan pada posisi bit paling signifikan (MSB) di dalam frame 32-bit, dengan 8 bit sisanya (LSB) berisi nol sebagai padding. Karena SAI1 dikonfigurasi dengan ukuran data 32-bit), setiap elemen pada buffer DMA berisi nilai mentah 32-bit tersebut. Untuk mendapatkan sampel audio dalam format 16-bit, dilakukan operasi pergeseran bit (bit shift) sebanyak 16 bit menuju LSB terhadap setiap elemen buffer. Karena data valid 24-bit berada pada posisi MSB, maka 16 bit teratas tersebut memang berisi bagian paling signifikan dari data audio asli. Pengurangan resolusi ini pada praktiknya menaikkan noise floor secara sangat kecil dan tidak signifikan apabila digunakan untuk kebutuhan pengenalan ucapan.

# Kajian Key Word Spotting